NTC热敏电阻R阻值T温度对照表

NTC热敏电阻R/T对照表

型号: mfh103-3950

T(℃)    R(KΩ)        T(℃)   R(KΩ)       T(℃)    R(KΩ)

-20.0   95.3370        20.5   12.2138        61.0    2.3820

-19.5   92.6559        21.0   11.9425        61.5    2.3394

-19.0   90.0580        21.5   11.6778        62.0    2.2977

-18.5   87.5406        22.0   11.4198        62.5    2.2568

-18.0   85.1009        22.5   11.1681        63.0    2.2167

-17.5   82.7364        23.0   10.9227        63.5    2.1775

-17.0   80.4445        23.5   10.6834        64.0    2.1390

-16.5   78.2227        24.0   10.4499        64.5    2.1013

-16.0   76.0689        24.5   10.2222        65.0    2.0644

-15.5   73.9806        25.0   10.0000        65.5    2.0282

-15.0   71.9558        25.5    9.7833        66.0    1.9928

-14.5   69.9923        26.0    9.5718        66.5    1.9580

-14.0   68.0881        26.5    9.3655        67.0    1.9240

-13.5   66.2412        27.0    9.1642        67.5    1.8906

-13.0   64.4499        27.5    8.9677        68.0    1.8579

-12.5   62.7122        28.0    8.7760        68.5    1.8258

-12.0   61.0264        28.5    8.5889        69.0    1.7944

-11.5   59.3908        29.0    8.4063        69.5    1.7636

-11.0   57.8038        29.5    8.2281        70.0    1.7334

-10.5   56.2639        30.0    8.0541        70.5    1.7037

-10.0   54.7694        30.5    7.8842        71.0    1.6747

-9.5   53.3189        31.0    7.7184        71.5    1.6462

-9.0   51.9111        31.5    7.5565        72.0    1.6183

-8.5   50.5445        32.0    7.3985        72.5    1.5910

-8.0   49.2178        32.5    7.2442        73.0    1.5641

-7.5   47.9298        33.0    7.0935        73.5    1.5378

-7.0   46.6792        33.5    6.9463        74.0    1.5120

-6.5   45.4649        34.0    6.8026        74.5    1.4867

-6.0   44.2856        34.5    6.6622        75.0    1.4619

-5.5   43.1403        35.0    6.5251        75.5    1.4375

-5.0   42.0279        35.5    6.3912        76.0    1.4136

-4.5   40.9474        36.0    6.2604        76.5    1.3902

-4.0   39.8978        36.5    6.1326        77.0    1.3672

-3.5   38.8780        37.0    6.0077        77.5    1.3447

-3.0   37.8873        37.5    5.8858        78.0    1.3225

-2.5   36.9246        38.0    5.7666        78.5    1.3008

-2.0   35.9892        38.5    5.6501        79.0    1.2795

-1.5   35.0801        39.0    5.5363        79.5    1.2586

-1.0   34.1965        39.5    5.4251        80.0    1.2381

-0.5   33.3378        40.0    5.3164        80.5    1.2180

0.0   32.5030        40.5    5.2102        81.0    1.1983

0.5   31.6915        41.0    5.1064        81.5    1.1789

1.0   30.9026        41.5    5.0049        82.0    1.1599

1.5   30.1355        42.0    4.9057        82.5    1.1412

2.0   29.3896        42.5    4.8088        83.0    1.1229

2.5   28.6644        43.0    4.7140        83.5    1.1050

3.0   27.9590        43.5    4.6213        84.0    1.0873

3.5   27.2730        44.0    4.5307        84.5    1.0700

4.0   26.6058        44.5    4.4421        85.0    1.0530

4.5   25.9567        45.0    4.3554        85.5    1.0363

5.0   25.3254        45.5    4.2707        86.0    1.0199

5.5   24.7111        46.0    4.1878        86.5    1.0038

6.0   24.1135        46.5    4.1068        87.0    0.9880

6.5   23.5320        47.0    4.0275        87.5    0.9725

7.0   22.9661        47.5    3.9500        88.0    0.9573

7.5   22.4154        48.0    3.8742        88.5    0.9424

8.0   21.8795        48.5    3.8000        89.0    0.9277

8.5   21.3579        49.0    3.7275        89.5    0.9133

9.0   20.8502        49.5    3.6565        90.0    0.8991

9.5   20.3559        50.0    3.5870        90.5    0.8852

10.0   19.8747        50.5    3.5190        91.0    0.8715

10.5   19.4063        51.0    3.4525        91.5    0.8581

11.0   18.9502        51.5    3.3875        92.0    0.8450

11.5   18.5060        52.0    3.3238        92.5    0.8320

12.0   18.0735        52.5    3.2615        93.0    0.8193

12.5   17.6523        53.0    3.2005        93.5    0.8068

13.0   17.2421        53.5    3.1408        94.0    0.7945

13.5   16.8426        54.0    3.0824        94.5    0.7825

14.0   16.4534        54.5    3.0252        95.0    0.7707

14.5   16.0743        55.0    2.9692        95.5    0.7590

15.0   15.7049        55.5    2.9144        96.0    0.7476

15.5   15.3450        56.0    2.8608        96.5    0.7364

16.0   14.9944        56.5    2.8082        97.0    0.7253

16.5   14.6528        57.0    2.7568        97.5    0.7145

17.0   14.3198        57.5    2.7065        98.0    0.7038

17.5   13.9954        58.0    2.6572        98.5    0.6933

18.0   13.6792        58.5    2.6089        99.0    0.6831

18.5   13.3710        59.0    2.5616        99.5    0.6729

19.0   13.0705        59.5    2.5153       100.0    0.6630

19.5   12.7777        60.0    2.4700       R25=10KΩ

20.0   12.4922        60.5    2.4255       B25/50=3950K+1%